Jegyzőkönyv

A mérés helye: A VIII. kerület utcái, Budapest
A mérés ideje: 2017.04.06.
A mérést végzők: Váraljai Péter [BUGE0Q], Szlaby Zoltán [GW1QS0]

A mérés célja:

Ismerkedés a globális helymeghatározó rendszerrel, elméleti ismereteink gyakorlati alkalmazása.

Használt mérőeszközök:

- GPS vevő

- Hordozható számítógép

- Visual GPS progam

A mérés menete és a feladatmegoldások:

A délutáni órákban elindultunk az egyetemről egy laptoppal és egy hozzá csatlakoztatott GPS vevővel. A séta során több ponton megálltunk, hogy azon pontokon pontosabb pozíciómeghatározáshoz jussunk. Az alábbi útvonalat jártuk be:

Visszaérkezés után a logfájlból az alábbi útvonalat (pontsorozatot) rajzolta ki a program:

- A kék színnel jelzett pontokon a vevőkészülék 3D-s mérést tudott végezni, azaz legalább 4 műhold jele állt rendelkezésre a vevő számára. Itt alacsonyabb házak mentén, illetve nyíltabb terepeken haladtunk.

- A piros színnel jelzett pontokon csak 2D-s mérést tudott végezni a készülék, vevő egyidejűleg csak 3 műholdat látott 15°-nál nagyobb magassági szög felett. (Beltérben)

- A ki-ki maradó jelek oka, hogy a környéken lévő toronyházak és fák, akadályozták a mérést.

- A nagy szakadás (~115m és ~150m) a bluetooth jel elvesztése miatt történt.

Szög-távolság számolás ebben a pontban:

(Feltételezve, hogy a Föld gömb alakú)
A kerület ezen a szélességi körön:

φ=47,5°

sin90°−φ=RkeresettkörlemezsugaraRFöldsugaraRFöldsugara=6378kmsin42,5°=Rkeresettkörlemez6378km 
R=4326km,ígyakerület=2∗R∗π=27167km

1°:75,450km1’:1,257km1”:0,021km

A (0;0) pontban:
Föld kerülete: 40 075 km,ezt osztva 360°-kal:

1°:111,320km1’:1,850km1’’:0,31km.

- PONT (Péter)

Péter pontjához tartozó GGA mondat:

$GPGGA,104600.0,4729.20715,N,01904.77200,E,1,05,1.4,112.6,M,42.0,M,,*5A

- Időpont: UTC szerinti 10:46:00.

- Hely: É. Sz. 47° 29,20715’, K. H. 19° 4,77200’ =

(a perc törtrészét beszorozva 60-nal megkapjuk, hogy az hány másodperc)

- Position Fix: Valid (1),

- Fogható jelű műholdak száma: 5;

- GDOP: 1.4 m (ennél a mérésnél ez meglehetősen jó),

- Magasság: 112,6 m,

- Eltérés a WGS-84 ellipszoidhez képest: 42,0 m

(a geometriai test és a valóság közti eltérés)

- *5 : az átviteli hiba kiszűrésére használt érték.

Az azimut térkép ebben a pontban a környékbeli tereptárgyak bejelölésével és a műholdak helyei:

Az utánnam 5-tel lévő illető pozíciója: 
47°29.28148’ É,19°04.74663’ K

- Tőlem vett távolsága VisualGPS-szel mért távolsága: 98 m

- Google-vel: 104m

- PONT (Zoltán)

A második egyéni ponthoz tartozó GGA mondat:

$GPGGA,110303.0,4729.32541,N,01904.75647,E,1,06,1.3,111.7,M,42.0,M,,*59

- Időpont: UTC szerinti 11:03:03.

- Hely: É. Sz. 47° 29.32541’, K. H. 19° 04.75647’ =

(a perc törtrészét beszorozva 60-nal megkapjuk, hogy az hány másodperc)

- Position Fix: Valid (1),

- Fogható jelű műholdak száma: 6;

- GDOP: 1.3 m (ennél a mérésnél ez jónak mondható),

- Magasság: 111.7 m,

- Eltérés a WGS-84 ellipszoidhez képest: 42,0 m

(a geometriai test és a valóság közti eltérés)

- *59 : az átviteli hiba kiszűrésére használt érték.

Az azimut térkép a környékbeli árnyékoló tényezőkkel:

Az előttem 5-tel lévő illető pozíciója: 
4729.31719,É,01904.77666,K

- Tőlem vett távolsága VisualGPS-szel mért távolsága: 24 m

- Googlelel: 28 m

Összegzés:

A sűrűn beépített, magas épületekkel teli városi területek nem alkalmasak a pontosabb pozíció-meghatározásra. A mérés pontatlanságát igazolja a teljes utat mutató kép (feljebb) bal alsó sarkában látható mért magasságértékek extrém ingadozása is.